电动菱形刀闸阀 产品说明书

产品型号：Baird-BZ45-A3
产品名称： 电动执行型菱形刀闸阀

尊敬的用户：

感谢您选用本公司生产的电动菱形刀闸阀。为确保您能正确安装、使用和维护本产品，充分发挥其性能并延长使用寿命，请在安装、操作前务必仔细阅读本说明书，并妥善保管以备后续查阅。

一、 产品概述与特点

1.1 产品概述
电动菱形刀闸阀是一种采用电动执行机构驱动，通过闸板的升降运动来开启或关闭流体的控制设备。其闸板呈菱形刀口状，具有极强的剪切能力，特别适用于处理含有纤维、颗粒、粉末、浆料等粘稠或固液混合介质的工况。

1.2 产品特点

强大的剪切能力： 独特的菱形闸板设计，锋利的刃口能有效切断缠绕的纤维、撕裂的软性物质及颗粒杂质，防止堵塞。

流通阻力小： 全通径或缩径设计，开启后流道顺畅，压力损失小，不易积存物料。

密封性能好： 采用优质密封材料（如聚四氟乙烯PTFE、三元乙丙EPDM、丁腈橡胶NBR等），具有良好的耐磨性和耐腐蚀性，确保阀门关闭时的零泄漏。

操作简便： 配套电动执行器，可实现远距离控制、集中自动化控制，并可接入PLC或DCS系统，实现智能化管理。

结构紧凑： 整体结构长度短，占用空间小，便于安装。

耐磨耐腐蚀： 阀体、闸板等过流部件可根据介质特性选用不同材质（如WCB、304SS、316SS、双向钢等），并可采用硬化处理，延长使用寿命。

二、 主要应用领域

污水处理：拦截和切断污水中的悬浮物、纤维、垃圾。

造纸行业：纸浆、废液、水处理系统。

矿山冶金：矿浆、尾矿、煤粉、灰渣输送。

食品制药：颗粒、粉末原料的输送控制。

化工行业：各种带有颗粒、纤维的腐蚀性介质。

电力行业：粉煤灰、脱硫石膏浆液系统。

- 技术参数

3.1.执行器参数

1.功能特点

A.采用可靠的磁传导旋钮进行就地操作，摒弃了传统的贯通旋钮设计或

防水橡胶按钮设计，保证了设备的防水性能和耐久性，能够满足户外应用

的条件。

B.多功能显示窗口，显示内容丰富，用户可随时掌握设备基本设置参数和

运行状态，故障报警信息一目了然。

C.三相电源自动鉴相、自动纠正，现场安装无须关心相序，避免了由于

安装原因造成设备损坏的问题。缺相自动保护，保护设备安全。

D.具有完备的堵转和振荡判定等故障检测功能，设备检测到故障后，将

停止工作以保护设备及整个系统，并通过显示屏显示故障信息，内置4路

无源触点用于输出阀门开到位、阀门关到位、综合故障、控制模式（现

场/远方）。

E.丰富的现场可设置工作模式：可设置正反动作模式、可设置控制信号中

断时阀门全开、停止、全关动作模式。

F.瞬时逆转保护，比如当正在执行开阀动作，执行器接到关阀指令，将先

停止动作，然后延时一段预设的时间再执行关阀动作，以减少对设备的冲

击。

G.复合型可使用一个开关量信号切换控制模式(自动/手动)，方便用户实

现远程自动/手动控制。

I.远程可反方向解堵转，不必断电或现场操作。

2.技术参数

A.输入输出信号：4-20mA、0-10V、1- 5V、开关、MODBUS、4个无源

点输出(可扩充)

B.工作电源：380VAC、220VAC、110VAC、24VAC

C.执行器位置反馈信号：12位单圈编码器

D.输入阻抗：4-20mA 输入 180Ω

E.定位精度：可达0.4%

F. 工作环境：温度-25℃-+50℃。湿度≤95%，防护等级IP67

| 项目 | 参数内容 |
| --- | --- |
| 公称通径 (DN) | DN50 ~ DN600 (或根据要求定制) |
| 公称压力 (PN) | 0.6MPa, 1.0MPa, 1.6MPa |
| 连接方式 | 对夹式、法兰式 |
| 驱动方式 | 电动（常规型、防爆型） |
| 电源电压 | 常规：AC380V/50Hz 或 AC220V/50Hz (可选 |
| 防护等级 | IP67 (或更高，取决于执行器型号) |
| 防爆等级 | Ex d II BT4 / Ex d II CT6 (可选，适用于防爆型) |
| 适用温度 | -29℃ ~ +180℃ (取决于密封材料) |
| 适用介质 | 污水、泥浆、纸浆、颗粒、粉末、浆料等 |

四、 结构说明与工作原理

4.1 结构组成
本阀门主要由阀体、菱形闸板、阀杆、密封座、填料函和电动执行机构等部分组成。

4.2 工作原理
电动执行器接收控制系统的开关信号（或现场操作信号）后，电机启动，通过蜗轮蜗杆或齿轮传动，将扭矩传递给阀杆，驱动阀杆做垂直升降运动，从而带动与之连接的菱形闸板上升或下降。

开启过程： 执行器输出轴旋转，提升阀杆与闸板，流道打开，介质通过。

关闭过程： 执行器输出轴反向旋转，下降阀杆与闸板，利用刀口切断介质直至与密封座紧密贴合，切断流道。

五、 安装与调试

5.1 安装前准备

核对阀门型号、规格是否与管道设计要求相符。

检查阀门及执行器外观是否完好，有无运输损伤。

清除管道内的焊渣、杂物，防止损坏密封面。

确保安装位置有足够的空间进行阀门操作和后期维护。

5.2 安装步骤

将阀门垂直或水平安装于管道上（推荐垂直安装，使闸板运动方向与重力方向一致，利于排空和防止沉积）。

对夹式阀门需用高强度螺栓将对夹法兰与管道法兰紧密连接，注意均匀对称拧紧螺栓。

法兰式阀门直接将阀门法兰与管道法兰用螺栓连接。

确保阀门流向与阀体上指示的箭头方向一致。

执行器的电缆接线必须由专业电工操作，严格按照执行器自带接线图接线，并确保接地可靠。防爆型产品需严格遵守防爆电气安装规范。

5.3 调试

安装完毕后，手动操作执行器上的手轮（如有），检查闸板升降是否灵活，有无卡阻。

接通电源，进行点动操作，检查阀门开启和关闭方向是否与指示一致。

通过控制器或现场按钮进行全程开关操作，观察运行是否平稳，到位信号是否准确。

调试完毕后，进行管道压力试验，检查各连接处及密封部位有无泄漏。

六、 操作与维护

6.1 操作

可通过控制室远程自动控制或现场手动/电动控制。

操作时注意观察阀门运行状态，如有异常声响或卡滞应立即停机检查。

6.2 日常维护

定期检查： 检查阀杆填料处有无泄漏，轻微泄漏时可适当压紧填料压盖。

保持清洁： 保持阀门及执行器外部清洁，特别是阀杆部位，防止灰尘杂物侵入。

定期润滑： 按照执行器说明书要求，定期对传动机构加注润滑脂。

运行检查： 定期进行开关试验，确保阀门处于良好工作状态。

6.3 常见故障及排除

| 故障现象 | 可能原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 阀门不动作 | 电源故障、电机烧毁、扭矩设置过小 | 检查电源线路、联系厂家检查电机、重新设定扭矩 |
| 泄漏（关闭不严） | 密封面磨损或有杂质、闸板未到位 | 清洗密封面、更换密封件、检查行程设置 |
| 阀杆处泄漏 | 填料磨损或松弛 | 均匀压紧填料压盖或更换填料 |
| 运行噪音大 | 内部有异物卡阻、零件松动 | 关闭上下游阀门，排空后检查并清除异物、紧固螺栓 |

七、 运输与储存

运输时应轻拿轻放，避免碰撞和雨淋。

阀门应处于微开启状态（约10%开度），以免密封面长期受压变形。

储存于干燥、通风的室内，通道两端用盖板或盲板封堵。